每日科普-木工验收注意点

第一点 用水平仪测量吊顶高度是否一致💡

误差2-3mm在可接受范围，如果超出❗必须要求师傅调整，再重新测量

第二点 转角处用整板做L型💡

转角不能切开拼接❗必须用整板，防止后期开裂

第三点 全部用防锈钉💡

防止后期生锈，且上腻子之前❗必须再刷一层防锈漆二次保护

钉子间距在20cm之内💡

第四点

石膏板接缝处V型倒角💡方便后期刷漆且避免后期开裂

两块挨着的石膏板接缝处不能成一条直线❗必须穿插错开

第五点 底板托侧板💡先封侧板再封底板，更有效增强承托力

第六点 窗帘盒提前预留💡普通窗帘盒预留20cm，电动窗帘盒预留25cm ❗如果有磁吸轨道灯和线型灯也一定要提前开槽