水电阶段注意事项总结

万师傅您辛苦啦~~ 水电施工要求

- 水电施工一定要一遍过，后期只会越改越差，所以切忌切忌切忌返工！

- 按照水电施工图进行施工，灯位、开关位、插座位不要出错。

- 全屋水电走地、地面不需要开槽、墙面不能开大横槽

- 我的预算有限，全屋水电布线点对点，合规安全即可

- 我家客厅是悬空电视柜，辛苦电视机后面预埋50 管，隐藏电视线

- 冰箱、全屋灯光、空调走单独电路，方便我出差时一键断电。

- 全屋灯具用1.5平电线，插座用2.5平电线，餐桌的插座用4平电线。

- 冷热水管可以同槽，不用刻意保持距离，但是淋浴房龙头一定要间隔15cm，水平对齐

- 水管安装好，需要通知水管厂家上门来做水路打压实验。

- 强弱电相交处记得用锡箔纸包裹，以防后期入住信号互相干扰。

- 我家浴室柜做墙排，方便后期打扫也美观

我的验收标准（注意下啦！）

- 对照水电定位表格，检查开关插座数量是否有遗漏，检查电线，电管，水管的品牌是否和报价单一致。

- 看开槽。墙面尽量不开横槽，特别是承重墙。

- 看强弱电交叉处，是否有锡箔纸。

- 看底盒，电线线管和底盒连接处要有锁母，底盒里预留15mm线，做好绝缘处理并卷入盒内。

- 线管 60-70公分需要设置管卡固定，转角处20-30公分设置管卡。

- 检查线管之间距离，确保均匀。

- 灯线出管要做打弯处理，防止线路回缩。

- 看冷热水管距离15公分，保持水平，左热右冷。

- 检查所有预埋管道是否有遗漏。

- 核对水电走法。

- 看穿管线数量，单根穿线管2.5平，不超过6根，4平方不超过3根。

- 水管电线不能同槽，水电相遇，电上水下。

- 大功率电器设置单独回路。

- 检查地漏个数。

15、打压测试30分钟。