瓦工阶段注意事项总结

瓦工师傅您辛苦啦~~   瓦工施工要求

- 最重要的说在最前面，我会请第三方监理公司来验收，麻烦师傅做事过点细。

- 瓷砖铺贴过程中，如果发现瓷砖有色差或是有瑕疵的，一定不要铺贴，避免二次返工

- 全屋通铺，不需要过门石，铺贴按照排版来，不完整的小砖贴边边上。有花纹的需要对纹。

- 墙砖阳角处理工艺做海棠角，千万不要使用阳角条

- 卫生间做墙压地，利于排水，工艺注意墙地对缝，这点很重要，我很在意这一点

- 我家已经买了厨房和卫生间的止逆阀，在贴砖时麻烦师傅帮我装上。

- 墙面开孔请用专业开孔器，谢谢。

- 贴完转请把缝隙里面的泥沙清理干净(超出工费可另加)

- 两砖之间留缝隙，用十字卡扣进行留缝，建议留缝2mm，方便后期做美缝。

10、我要用隔音棉包下水管，所以卫生间下水管在我包隔音棉之前不要砌砖或者灌水泥，以免返工。

我的验收标准

- 所有花纹转，需要对上纹路，所有墙地都要对缝，不允许有瑕疵的砖贴上墙，如果有，需要返工。

- 墙面砖空鼓率不超过5%，超过的话需要灌砂浆，如果很严重需要砸掉返工重新铺贴。地面砖不能出现空鼓砖。

- 保证铺贴的平整度，瓷砖四周不能有明显的凹凸感，表面平整度误差不差过3mm，墙面垂直度误差不超过2mm。

- 阴阳角要垂直，误差缝隙不超过3mm。

5、卫生间坡度要求地漏处为最低点，无泛水，无积水。